微型无人机目标智能识别平台课程设计报告

学生姓名; 董鸿吉,刘谨膛,孙佳华,刘阅微,覃梓健 华. 学号; 162510418. 学院; 牧星学院. 专业; 计算机科学与技术. 班级; 1625104. 指导教师; 宫丽娜. 2026年6月

# 目　　录

第一章 绪论	- 4 -

1.1 背景和意义	- 4 -

1.2 目的和任务	- 4 -

第二章 需求分析与设计	- 5 -

第三章 系统设计	- 6 -

第四章 实验过程与结果分析	- 7 -

第五章 总结与展望	- 8 -

绪论

背景和意义

近年来，随着无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）技术的迅猛发展，微型无人机在航拍摄影、农业植保、物流配送、应急救援等领域得到了广泛应用。然而，微型无人机的普及也带来了严重的安全隐患，例如机场净空区的“黑飞”事件、敏感区域的非法侦察、以及利用无人机实施恐怖袭击等。如何快速、准确地识别和分类微型无人机目标，已成为空域安全管理和低空防御领域亟待解决的关键问题。

传统的雷达目标识别方法主要依赖人工分析雷达回波或航迹图，不仅效率低下，而且容易受到操作人员经验和主观判断的影响。随着机器学习技术的成熟，基于雷达航迹特征的自动目标识别方法展现出了巨大的潜力——通过从雷达数据中提取目标的运动学特征、动力学特征和统计学特征，可以训练分类模型实现无人机的自动识别与分类。

在此背景下，本项目“微型无人机识别雷达数据处理系统”应运而生。该系统基于C++11标准库开发，实现了从原始雷达数据到可用特征集的完整数据处理流水线（Pipeline）。项目通过数据增强、统计合并、数据清洗、特征提取与特征合并五个核心模块，将雷达航迹原始测量点转化为可用于训练分类模型的19维特征向量。系统具有零第三方依赖、面向对象设计、模块化架构等特点，适用于教学演示和工程实践场景。

本课程设计的核心意义在于：一方面，通过实践加深对雷达数据处理、特征工程和C++编程的理解；另一方面，为后续开展基于机器学习的无人机目标识别算法研究提供高质量的数据基础。

目的和任务

本课程设计的主要目的是设计并实现一套完整的微型无人机雷达数据处理系统，将Python版本的雷达数据处理算法移植为C++11版本，并通过模块化设计实现数据流水线的自动化运行。具体任务包括以下几个方面：

（1）数据增强模块：(刘谨膛)实现基于滑动窗口的航迹数据增强算法，通过不同的步长和窗口大小组合，从有限原始航迹中生成更多训练样本，解决样本不足问题。

（2）统计合并模块(覃梓健)：将增强后的多文件数据拼接合并，并进行去重统计，输出数据质量报告。

（3）数据清洗与速度计算模块(孙佳华)：对雷达原始测量点进行分组排序、异常值过滤、标签前移等预处理操作，并基于球坐标到直角坐标的转换计算目标三维速度。

（4）特征提取模块(刘阅微)：从清洗后的数据中提取三大类特征——速度统计特征（均值、标准差、震荡频率等）、径向动力学特征（最大加速度、RCS统计量等）和航向角统计特征（圆周均值、圆周标准差等）。

（5）流水线编排模块(董鸿吉)：将上述四个模块串联为完整的自动化处理流水线，支持分步运行和全流程一键运行。

最终目标是输出一个包含约19维特征的CSV格式数据集，可直接用于训练分类模型（如SVM、随机森林、神经网络等），实现对微型无人机与飞鸟目标的自动识别分类。

需求分析与设计

2.1  功能需求

根据项目目标，系统需要满足以下功能需求：

（1）雷达CSV数据读写：支持读取和写入包含方位角、斜距、高度、径向速率、RCS、时间戳、航迹ID和类别标签等字段的CSV格式雷达数据文件。

（2）滑动窗口数据增强：支持按航迹分组后，使用多种（步长, 窗口大小）组合参数生成增强数据，扩大训练样本规模。

（3）数据拼接与去重：支持将多个增强后CSV文件拼接为一个数据集，并自动检测和去除重复航迹行。

（4）数据清洗与预处理：支持按航迹分组、按时间排序，过滤NaN/Inf异常值，并进行标签前移处理。

（5）三维速度计算：基于球坐标转直角坐标变换，计算相邻雷达测量点之间的三维欧氏速度。

（6）多维特征提取：从清洗后的数据和速度记录中提取速度统计特征、径向动力学特征和航向角统计特征。

（7）特征合并与后处理：支持以航迹ID为键合并多类特征，并自动去除含NaN值的特征行。

（8）流水线自动化：支持一键运行完整的五阶段数据处理流水线，并输出各阶段统计信息与总耗时。

2.2  非功能需求

（1）编程语言与标准：使用C++11标准库，不依赖任何第三方库（如Boost、OpenCV等），确保代码的可移植性和轻量化。

（2）模块化设计：采用面向对象编程范式，每个处理阶段封装为独立的类，类与类之间通过公共数据结构体进行数据交换。

（3）跨平台兼容：代码兼容Windows和Linux平台，使用CMake构建系统管理编译过程。

（4）数据处理正确性：确保清洗后的数据无NaN/Inf异常值、无重复行、航迹分组正确、速度计算结果合理。

（5）可扩展性：新增特征类型或数据处理步骤时，只需新增相应类和入口程序即可，不影响已有模块。

2.3  系统总体架构设计

系统采用管道（Pipeline）架构模式，将数据处理过程拆分为五个独立阶段，每个阶段由对应的功能模块（类）负责实现。数据在各阶段之间以CSV文件形式传递，保证了解耦性和可调试性。系统架构如图2-1所示：

| 阶段 | 模块名称 | 输入数据 | 输出数据 | 核心算法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | DataAugmentor 数据增强 | label0.csv label1.csv | aug_*.csv (21个增强文件) | 滑动窗口截取 多参数组合 |
| Stage 2 | StatisticsMerger 统计合并 | aug_*.csv (增强文件目录) | train_data_all.csv (合并数据集) | 文件拼接 字符串去重 |
| Stage 3 | DataPreprocessor 数据清洗 | train_data_all.csv | middle2_cleaned.csv middle5_cleaned.csv | 分组排序 异常值过滤 3D速度计算 |
| Stage 4 | FeatureExtractor 特征提取 | middle2_cleaned.csv middle5_cleaned.csv | feature1.csv feature2.csv feature3.csv | 统计特征 动力学特征 航向角特征 |
| Stage 5 | FeatureExtractor 特征合并 | feature1/2/3.csv | merged_cleaned.csv | 按track_id合并 去NaN过滤 |

系统设计

3.1  公共数据结构设计

系统定义了6个核心数据结构体，用于在模块间传递数据。所有定义集中在radar_types.h头文件中：

| 结构体名称 | 字段数 | 用途说明 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| RadarPoint | 8 | 原始雷达测量点 | azimuth, range, height, radial_rate, rcs, time, track_id, label |
| SpeedRecord | 6 | 相邻点3D速度记录 | label, index1, index2, speed, time_diff, track_id |
| SpeedFeature | 7 | 速度统计特征 | weighted_mean_speed, weighted_std_speed, oscillation_freq, max/min |
| RadialFeature | 10 | 径向动力学特征 | max_accel, max/min_rate, mean_rcs, mean_height, std_height |
| HeadingFeature | 4 | 航向角统计特征 | circular_mean, circular_std, oscillation_freq |
| MergedFeature | 18 | 最终合并特征 | 整合以上三类特征， 输出19列CSV |

表3-1  系统核心数据结构定义

3.2  数据增强模块（DataAugmentor）

数据增强模块的目的是从有限的原始航迹数据中生成更多的训练样本，以解决深度学习/机器学习中常见的样本不足问题。

3.2.1  算法原理

该模块采用滑动窗口（Sliding Window）策略，核心思想是：对于每一条完整的航迹，使用不同的窗口大小（x）和采样步长（stride）组合，在航迹上以固定步进（步进=3）滑动窗口，截取航迹片段作为新的训练样本。

具体参数配置如下：类别0（label0）使用 stride∈{1,2}, x∈{5,7,11}，共6种组合；类别1（label1）使用 stride∈{1,2,3}, x∈{5,7,11,13,17}，共15种组合。两种类别合计21种组合。

3.2.2  实现流程

Step 1：读取原始CSV文件，按 track_id 字段将连续航迹点划分为独立的航迹段。

Step 2：对每个（stride, x）参数组合，遍历每条航迹中所有可能的起始位置（步进为3）。

Step 3：在窗口内按公式 idx = start + k × stride（k=0,1,...,x-1）选取采样点，仅处理长度≥x×stride的航迹。

Step 4：为每个窗口分配新的唯一 track_id，其余点 track_id 设为-1，并将增强数据写入输出文件。

3.3  统计合并模块（StatisticsMerger）

统计合并模块负责将所有增强文件拼接为一个完整的数据集，并检测和去除重复行。

3.3.1  算法原理

该模块首先遍历增强数据目录中的所有CSV文件，将每条记录追加到一个vector中；然后使用 std::set<std::string> 以逗号连接的行内容字符串作为键进行去重。最后输出统计报告，包括原始行数、增强行数、重复行数及占比、唯一行数等指标。

3.4  数据清洗与速度计算模块（DataPreprocessor）

该模块是流水线中最重要的预处理环节，包含数据清洗和三维速度计算两大功能。

3.4.1  数据清洗算法

Step 1：按 track_id（非-1时开始新组）进行分组。

Step 2：每组内按 time（时间戳）升序排序。

Step 3：剔除 radial_rate 或 time 字段为 NaN 或 Inf 的异常点。

Step 4：标签前移——被剔除的点若有有效 track_id，将其标签信息前移赋予下一个有效点，确保航迹的类别标识不丢失。

3.4.2  三维速度计算

速度计算基于球坐标系到直角坐标系的转换：

首先计算水平投影距离 r = sqrt(range² - height²)，然后进行球坐标到直角坐标的转换：x = r × sin(azimuth), y = r × cos(azimuth), z = height。

相邻两点的三维欧氏速度计算公式为：v = sqrt(dx² + dy² + dz²) / Δt。算法对浮点误差导致的r²为负值以及Δt=0等边界情况均进行了妥善处理。

速度记录计算时，遍历相邻点对计算速度，跳过跨航迹点对（即p1.track_id==-1且p2.track_id!=-1的情况），并过滤speed/time_diff为NaN/Inf或time_diff≤0的无效记录。

3.5  特征提取模块（FeatureExtractor）

特征提取模块是该系统最核心的模块，从清洗后的雷达数据和速度记录中提取三大类共22个特征维度。

3.5.1  速度统计特征（7维）

基于每组航迹的速度记录计算以下统计量：

• 加权平均速度：Σ(speed × time_diff) / Σ(time_diff)，以时间间隔为权重，更准确地反映目标整体运动状态。

• 加权标准差速度：衡量目标速度的波动程度，反映运动平稳性。

• 速度震荡频率：count(|speed[i+1]-speed[i]| > 1.0) / (N-1)，检测速度的频繁变化模式。

• 最大/最小速度：记录航迹中的速度极值。

3.5.2  径向动力学特征（11维）

基于雷达原始测量点的径向测量值计算：

• 最大径向加速度：通过径向速率差分除以时间差分计算，按绝对值比较后保留方向符号。

• 最大/最小径向速率：包括带符号版本和绝对值版本。

• 平均RCS（雷达散射截面）：Σ(rcs) / N，反映目标的雷达回波强度。

• 相对高度均值和标准差：描述目标飞行高度的分布特征。

3.5.3  航向角统计特征（4维）

航向角（heading）是一个周期性角度量，需采用圆形统计方法处理：

• 圆周均值：atan2(Σsin(heading)/N, Σcos(heading)/N)，使用反正切函数处理角度周期性问题。

• 圆周标准差：-2 × ln(R)，其中 R = sqrt(mean_cos² + mean_sin²)，值越大表示航向越分散。

• 航向震荡频率：通过检测相邻航向差值的符号变化模式来计算，包括连续符号变化和间隔符号变化两种震荡模式。

3.5.4  特征合并与后处理

以 track_id 为键，使用 std::map 将速度特征、径向动力学特征和航向角统计特征按航迹合并，缺失字段填 NaN。合并后通过 drop_na() 方法检查所有18个double字段，任意字段为NaN则剔除该行，确保输出数据的完整性和可用性。

3.6  流水线编排模块（PipelineOrchestrator）

流水线编排模块作为系统的主控器，负责按顺序调度上述四个模块的各个处理步骤，串联完整的数据处理流程。该模块在每个阶段结束后输出处理统计信息（航迹数、增强点数、清洗后点数、速度记录数、最终特征数等），并使用 std::clock() 测量和输出总处理耗时，便于性能评估。

3.7  CSV读写工具

系统在 radar_types.cpp 中实现了一整套CSV文件读写工具函数，共计9个读写函数和2个辅助函数（parse_double和format_double）。关键实现细节包括：兼容Windows换行符（\r\n）；读取时自动处理空track_id字段（继承上一个有效值并分配自增唯一ID）；写入时仅在track_id变化时输出该字段，其余输出空值以简化文件内容。

实验过程与结果分析

4.1  实验环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发语言 | C++11 |
| 构建工具 | CMake 3.x |
| 第三方依赖 | 无（纯标准库） |
| 操作系统 | Windows 10 / Linux |
| 编译器 | GCC 7+ 或 MSVC 2017+ |
| 输入数据格式 | CSV（逗号分隔，无列名） |
| 项目规模 | 约18个源文件，~2500行代码 |

表4-1  实验环境配置

4.2  输入数据描述

实验使用的原始雷达数据包含两个类别，分别为label0和label1，代表了两种不同类型的飞行目标（如无人机与飞鸟）。原始数据为七列CSV格式，分别记录方位角（度）、斜距（米）、高度（米）、径向速率（米/秒）、雷达散射截面RCS、时间戳、航迹ID和目标标签。

从数据特征来看：类别0（label0）的目标方位角约为211°，斜距约9270~10300米，径向速率约-18米/秒（远离雷达），RCS约0.004~0.1量级，共约2条航迹197个测量点；类别1（label1）的目标方位角约为152°，斜距约4500~4700米，径向速率约+13米/秒（靠近雷达），RCS约0.002~0.005量级，共约2条航迹142个测量点。

4.3  数据增强实验结果

数据增强阶段使用6种参数组合对类别0数据和15种参数组合对类别1数据进行滑动窗口增强处理，共生成21个增强CSV文件。通过不同步长和窗口大小的组合，系统从原始约4条航迹339个测量点中，生成了足够丰富的训练样本。增强后的数据保持了原始航迹的时空关系，每个截取窗口包含了连续采样点的运动特征信息。

4.4  数据清洗与速度计算结果

数据清洗阶段对合并后的训练数据（train_data_all.csv）进行了分组排序和异常值过滤。清洗后的数据（middle2_cleaned.csv）保证了每个航迹组内的点按时序排列，且不存在NaN/Inf异常值。标签前移机制确保了因异常值剔除而丢失的标签信息能够正确传递到下一个有效测量点。

速度计算阶段将球坐标转换为直角坐标后，计算相邻点之间的三维欧氏速度，输出速度记录文件（middle5_cleaned.csv）。速度计算考虑了浮点误差导致range²-height²出现微小负数的情况，以及时间间隔为零的边界条件，保证了计算结果的鲁棒性。

4.5  特征提取结果

特征提取阶段基于清洗后的雷达数据和速度记录，成功提取了三类特征：

| 特征类别 | 维度数 | 特征文件 | 主要特征内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 速度统计特征 | 7维 | feature1.csv | 加权平均速度、加权标准差、 速度震荡频率、最大/最小速度 |
| 径向动力学特征 | 11维 | feature2.csv | 最大径向加速度、最大/最小径向速率、 平均RCS、高度均值与标准差 |
| 航向角统计特征 | 4维 | feature3.csv | 圆周均值、圆周标准差、 航向震荡频率 |

表4-2  提取的三类特征概览

4.6  特征合并与最终输出

特征合并阶段以track_id为键将三类特征合并为统一的特征矩阵，输出merged_cleaned.csv文件。该文件包含19列数据：航迹ID、航向角均值、航向角标准差、航向角震荡频率、加权平均速度、速度标准差、速度震荡频率、最大速度、最小速度、目标标签、最大径向加速度、最大/最小径向速率（含绝对值版本）、平均RCS、相对高度均值、相对高度标准差等。

在简化测试数据（data/目录）上，系统最终输出875条去重后的特征记录，每条记录都包含完整的19维特征向量且无缺失值，可直接用于后续的机器学习分类模型训练。完整数据集（data_full/目录）可处理10000+条航迹数据。

4.7  性能分析

系统在流水线模式下（Pipeline）使用 std::clock() 进行整体耗时测量。由于系统采用C++11纯标准库实现，不依赖第三方库，执行效率较高。各阶段的时间复杂度分析如下：

• 数据增强：O(N×M×L)，其中N为航迹数，M为参数组合数，L为每条航迹的平均滑动窗口数。

• 统计合并：O(K log K)，K为总记录数，使用std::set去重带来log K的查找开销。

• 数据清洗：O(P log P)，P为测量点数，主要开销来自分组排序。

• 特征提取：O(Q)，Q为航迹数，各统计量计算均为线性遍历。

整体而言，系统在处理简化数据集时耗时在毫秒级别，处理完整数据集（万级航迹）时也能在秒级完成，具有良好的实时性。

总结与展望

5.1  工作总结

本课程设计成功完成了微型无人机识别雷达数据处理系统的设计与实现，主要成果总结如下：

（1）完成了Python版雷达数据处理代码向C++11的完整移植，实现了零第三方依赖、跨平台兼容的雷达数据处理系统。项目共包含18个源文件。

（2）设计并实现了五阶段数据处理流水线架构，包括数据增强、统计合并、数据清洗与速度计算、特征提取和特征合并等完整功能模块。

（3）实现了滑动窗口数据增强算法，通过6+15种参数组合从有限原始数据中有效扩充训练样本。

（4）实现了完整的数据清洗与预处理算法，包括分组排序、异常值过滤、标签前移等机制，保证了数据质量。

（5）基于球坐标与直角坐标转换实现了精确的三维速度计算，并妥善处理了浮点误差和边界条件。

（6）提取了三大类共22维雷达航迹特征，包括速度统计特征、径向动力学特征和航向角统计特征，为后续机器学习分类提供了高质量的特征集。

（7）输出19列完整特征CSV文件（875条记录），可直接用于SVM、随机森林、神经网络等分类模型的训练。

5.2  项目特色与创新点

（1）纯标准库实现：系统完全基于C++11标准库构建，不依赖任何第三方库，极大降低了部署和使用门槛。

（2）面向对象模块化设计：每个处理阶段封装为独立类，类间通过公共数据结构体解耦，具有良好的可维护性和可扩展性。

（3）多角度特征工程：从速度、径向动力学和航向角三个维度综合刻画目标运动模式，为分类模型提供丰富的信息基础。

（4）雷达数据处理算法优化

一、优化背景

原始雷达数据中，同一航迹可能因信号中断、目标短暂丢失等原因被分割为多个不连续的段（segment），但每个段开头都标记着相同的航迹序号（track_id）。

二、两种策略对比

参考方案：合并同ID航迹段

将相同 track_id 的所有段拼接为一条长航迹，再进行滑动窗口采样。

航迹A:  [=======段1========|=====段2======]  ← 合并

↓

滑动窗口可能跨越段边界

窗口内数据来自不同时间段

我们的优化：独立拆分策略

为每个连续段分配独立的航迹ID，分别进行滑动窗口采样。

段1: [=========]      段2: [=========]       ← 独立拆分

↓                     ↓

窗口均在段内           窗口均在段内

数据连续、真实        数据连续、真实

Data       ----->875/886         -1.24%

Data_full  ----->521039/531458   -1.9%

三、优化原理

滑动窗口的核心假设是：窗口内的 n 个测量点来自一段连续、完整的运动轨迹。当窗口跨越两个不连续段的边界时：

1. *时间不连续*：两段之间存在时间间隔，窗口内计算的速度、加速度等特征值偏离真实运动

2. *位置跳变*：目标可能在中断期间改变了运动状态，前后数据不应混在一起计算

3. *特征失真*：跨段窗口产生的特征值不能反映真实的物理运动规律

5.3  不足与展望

尽管本系统已经完成了雷达数据处理的核心功能，但仍有以下方面可以进一步完善和扩展：

（1）增加更多特征维度：可考虑引入加速度分布特征、RCS统计特征、航迹曲率特征等，进一步提升特征集的完备性。

（2）集成机器学习模型：目前系统输出特征CSV文件后需要借助外部工具（如Python scikit-learn）进行模型训练，未来可直接在C++中集成轻量级分类器（如决策树、逻辑回归）实现端到端识别。

（3）实时处理能力：系统目前为离线批处理模式，未来可优化为流式/增量处理架构，支持雷达数据的实时在线特征提取。

（4）可视化界面：可增加数据可视化功能，如航迹3D轨迹图、特征分布直方图等，提升系统的交互性和可用性。

（5）多目标跟踪扩展：当前系统假设单航迹对应单目标，未来可支持多目标航迹关联和数据关联算法。

（6）支持更多数据格式：除CSV外，可扩展支持JSON、二进制等数据格式，适应不同的数据源。

综上所述，本课程设计实现了一套功能完整、设计合理的微型无人机雷达数据处理系统，为后续基于机器学习的低空目标自动识别研究奠定了坚实的数据基础。